دستورالعمل تهيه رنگ هاي رنگ آميزي اسمير خلط

محلول كربول فوشين

| فنل محلول 2 استوك | فوشين محلول 1 استوك |
| --- | --- |
| كريستال فنل : 5 ميلي ليتر آب مقطر : 95 ميلي ليتر | فوشين بازي : 3 گرم اتانول 95% : 100 ميلي ليتر |

ابتدا كريستال فنل در حرارت 41 درجه سانتيگراد ذوب كرده و سپس به آب مقطر افزوده گردد

محلول فنل در 37 درجه نگهداري شود تا رسوب نگيرد.

فرمول تهيه محلول كربول فوشين ( 10 سي سي از محلول 1  +   90 سي سي از محلول 2 )

لامها را به آرامي حرارت دهيد تا بخار متصاعد گردد اما نجوشد و خشك هم نگردد.( 3-5 دقيقه )

محلول رنگ بر

رنگبر 1   :   اسيد كلريدريك غليظ   3 سي سي  +    97   سي سي  اتانول  95%

رنگبر 2  :    80 سي سي  آب مقطر    +     20 سي  سي   اسيد  سولفوريك  غليظ

لامها بمدت يك دقيقه با اسيد الكل و بمدت 30 ثانيه با اسيد سولفوريك 20% رنگبري مي شوند

محلول متيلن بلو

متيلن بلو كلرايد  3/0 گرم     +    100  سي سي آب مقطر

محلول متيلن بلو پس از تهيه 6-12 ماه در دماي اتاق قابل نگهداري است

بمدت يك دقيقه زمينه لام را رنگ مي كنيم.اگر زمينه كم رنگ بود مجددا يك دقيقه ديگر زير رنگ قرار مي دهيم